# Logická funkce

## Doporučení

- Pracovat lze samostatně či po dvojicích (doporučeno).

- Pokud je něco nejasné hned se ptejte.

## Potřebné vybavení

- Nepájivé pole osazené zdrojem napájení, tlačítky a LEDkama (či alternativně prázdné nepájivé pole), napájecí kabel např. USB, propojovací drátky

- IO 7400 (či alternativa)

- Voltmetr, ohmmetr

- Další součástky nejsou potřeba (tlačítka, rezistory a LED diody se použijí tak jak jsou na standartním nepájivém poli)

## Cíle

- realizujte jednoduchou logickou funkci: Y = NEG (A*B), přičemž vstupní proměnné (A, B) jsou připojeny ke dvěma tlačítkům, a výstup na jednu LED

- ověřte, že reálná implementace všech vstupních stavů odpovídá teorii (dvě tabulky: teoretická a změřená na přípravku a jejich porovnání)

## Návodka

- Sestavte teoretickou tabulku hodnot realizované logické funkce

- Seznamte se s nepájivým polem, zjistěte jak jsou vnitřně pospojovány jednotlivé oblasti

- Zjistěte jaké napájení generuje zdroj a zda-li je v toleranci pro daný použitý IO (viz. jeho dokumentace)

- Seznamte se s IO 7400: zjistěte základní informace z jeho dokumentace jako jsou úrovně napájení, funkce jednotlivých pinů, pokud máte dispozici pouze alternativu IO s jiným značením prověřte, že je použitelný i pro naši úlohu

- Při vypnutém napájení zapojte schéma pomocí propojovacích drátků (příklad rozvržení a zapojení zde)

Obrázek: příklad rozvržení a zapojení

- Sestavte tabulku hodnot realizované logické funkce (reálnou, ověřením implementace na nepájivém poli) a porovnejte ji s teoretickou

## Co by mohlo pomoci

- IO 7400

## Alternace (další možnosti)

Nejsou