Cvičné příklady – VLSM

(Variable Length Subnet Mask)

Co je VLSM? VLSM umožňuje použít různé velikosti masek pro jednotlivé podsítě v rámci jedné sítě. Díky tomu můžeme efektivněji využít adresní prostor – větším sítím přidělíme více adres, menším méně.

OBECNÝ POSTUP VLSM: 1. Seřaď sítě od největší po nejmenší (podle počtu hostů) 2. Pro každou síť urči potřebný prefix: najdi nejmenší 2^n - 2 ≥ počet hostů 3. Přiděluj adresy postupně od začátku adresního prostoru 4. Další síť začíná tam, kde končí předchozí (na dalším násobku velikosti bloku)

Příklad 1

Máte k dispozici síť 192.168.10.0/24. Rozdělte ji efektivně pro následující potřeby:

• LAN A: 60 hostů

• LAN B: 30 hostů

• LAN C: 10 hostů

• WAN 1: point-to-point spoj (2 hosté)

• WAN 2: point-to-point spoj (2 hosté)

Pro každou síť uveďte: adresu sítě, prefix (masku), rozsah použitelných adres a broadcast.

| Síť | Adresa sítě | Prefix | Rozsah hostů | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN A (60) |  |  |  |  |
| LAN B (30) |  |  |  |  |
| LAN C (10) |  |  |  |  |
| WAN 1 (2) |  |  |  |  |
| WAN 2 (2) |  |  |  |  |

Příklad 2

Máte k dispozici síť 172.16.0.0/22. Rozdělte ji efektivně pro následující potřeby:

• Oddělení A: 200 hostů

• Oddělení B: 100 hostů

• Oddělení C: 50 hostů

• Servery: 25 hostů

• Management: 10 hostů

• WAN link: 2 hosté

Pro každou síť uveďte: adresu sítě, prefix (masku), rozsah použitelných adres a broadcast.

| Síť | Adresa sítě | Prefix | Rozsah hostů | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddělení A (200) |  |  |  |  |
| Oddělení B (100) |  |  |  |  |
| Oddělení C (50) |  |  |  |  |
| Servery (25) |  |  |  |  |
| Management (10) |  |  |  |  |
| WAN link (2) |  |  |  |  |

Příklad 3

Máte k dispozici síť 10.10.0.0/16. Rozdělte ji efektivně pro následující potřeby:

• Pobočka Praha: 500 hostů

• Pobočka Brno: 250 hostů

• Pobočka Ostrava: 120 hostů

• Pobočka Plzeň: 60 hostů

• Datacentrum: 30 hostů

• WAN Praha-Brno: 2 hosté

• WAN Praha-Ostrava: 2 hosté

Pro každou síť uveďte: adresu sítě, prefix (masku), rozsah použitelných adres a broadcast.

| Síť | Adresa sítě | Prefix | Rozsah hostů | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha (500) |  |  |  |  |
| Brno (250) |  |  |  |  |
| Ostrava (120) |  |  |  |  |
| Plzeň (60) |  |  |  |  |
| Datacentrum (30) |  |  |  |  |
| WAN Praha-Brno (2) |  |  |  |  |
| WAN Praha-Ostrava (2) |  |  |  |  |